TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Predmet nabave: DOBAVA I MONTAŽA MJERNIH STANICA ZA UTJECAJ PROMETA NA OKOLIŠ; EV.BR.: 39-03-26-JN

MJERNA STANICA

- Meteorološki parametri koji se mjere: temperatura zraka, relativna vlažnost i atmosferski tlak

- Plinovi koji se mjere: CO, NO2

- Lebdeće čestice koje se mjere: PM1, PM2.5, PM10

- Mogućnost spajanja na Internet putem WiFi i 3G/4G komunikacijske veze

- Mjerna stanica mora omogućavati naknadnu nadogradnju softverske komponente udaljenim putem

- Mjerna stanica će se montirati na stup sa dostupnim stalnim napajanjem što će biti omogućeno

SIGURNOST I POUZDANOST MJERNE STANICE

- Mjerna stanica mora osigurati udaljeni nadzor rada uređaja te imati mogućnost alarmiranja u slučaju problema u radu

PRIKAZ PODATAKA NA WEB SUČELJU I MOBILNIM APLIKACIJAMA

Izmjerene vrijednosti trebaju se pohranjivati na aplikaciju u cloud-u te mora biti omogućen prikaz podataka kroz WEB sučelje i mobilne aplikacije (dostupno za IOS i Android platforme).

Obvezne funkcionalnosti web i mobilne aplikacije:

- Prikaz geografske lokacije senzora

- Mogućnost grafičkog prikaza podataka o indeksima i vrijednostima te grafičkog pregleda povijesnih podataka

- Mogućnost integracije sa drugim sustavima kroz API

- Izvoz pohranjenih podataka u CSV obliku

- Definiranje pravila putem web sučelja u ovisnosti o izmjerenim vrijednostima ili izračunatim indeksima

- Slanje e-mail alarma i notifikacija sukladno definiranim pravilima

- Web widget za prikaz podataka na stranici Grada

- Korisničko sučelje web i mobilne aplikacije mora biti na hrvatskom i engleskom jeziku

## USLUGA – SENZOR ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

- Doprema, montaža, testiranje i puštanje u rad senzora za praćenje kvalitete zraka

- Jamstvo min. 36 mjeseci

# NAPOMENE

- Naručitelj osigurava mjesto za montažu (stup) sa osiguranim stalnim napajanjem

- Naručitelj osigurava SIM karticu sa minimalno 5GB mjesečnog podatkovnog prometa za mjernu stanicu